选择题：

1、（多选）下列选项中，属于脑电伪迹信号的是：（）

A、 肌电信号 	B、心电信号		C、眼电信号		D、电力线干扰

答案：ABCD

出处：第5、6章PPT，第6章 6.1.5 脑电中的伪迹信号

2、脑电电极分为干电极和湿电极两类，下列关于脑电电极的说法中错误的是（）：

A、湿电极主要包含导电膏电极系统和海绵-盐水电极系统两类。

B、湿电极相比于干电极穿戴更加便捷。

C、湿电极的电极材料主要有锡、银、铂等组成，干电极以惰性金属或绝缘体为主。

D、干电极的性能不如湿电极稳定。

答案：B

出处：第5、6章PPT，第6章 6.1.1 脑电电极

3、下列不属于参考电极选择方法的是（）：

A、公共平均参考					B、基于表面拉普拉斯的参考

C、基于模型的参考				D、耳垂（乳突）相连参考

答案：B

出处：第5、6章PPT，第6章 6.4 脑电参考电极选择；6.6 表面拉普拉斯

4、下列哪一项不属于脑电信号的空间滤波特征提取方法：（）

A、 主成分分析（PCA）			B、独立成分分析（ICA）

C、 线性判别分析（LDA）			D、共空间模式（CSP）

答案：C

出处：第7、8章PPT，第7章 7.3 特征提取—数据相关空间滤波

5、下列不属于相似性特征的是（）：

A、快速傅里叶变换				B、相干性

C、锁相值						D、马氏距离

答案：A

出处：第7、8章PPT，第7章 7.3.2 提取特征—频率（谱）特征、相似性特征

填空题：

- BCI神经接口按植入位置可分为头皮脑电电极阵列、皮质电信号电极阵列、植入式微电极阵列三类。

出处：第5、6章PPT，第5章 5.1 引言—BCI神经接口的分类

- 脑电采集系统中的电极摆放包含10-20摆放系统、10-10摆放系统、10-5摆放系统三种。

出处：第5、6章PPT，第6章 6.1.3 脑电电极摆放

- 信号处理中常用的数字滤波器有：低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器、带通滤波器。

出处：第7、8章PPT，第7章 7.2.3 数字滤波

- 预处理是提高脑电信号分类算法性能的重要步骤，常见的预处理方法包括：频率范围前置滤波、信号抽取和归一化、空间滤波、去除环境干扰和生理伪迹。

出处：第7、8章PPT，第7章 7.3.1 信号调理

- 脑机接口中常用的特征类型有：时域特征、频率（谱）特征、小波分析、相似性特征。

出处：第7、8章PPT，第7章 7.3.2 提取特征

问答题：

1、 脑电图（EEG）相较于脑磁图（MEG）有什么优缺点？请简要分析。

参考答案：脑电图与脑磁图在皮质活动灵敏性方面具有互补性。相较于MEG，EEG的不足在于它记录的是两个电极之间的电势差，因此需要选择参考电极；而MEG可以提供某个特殊点的真实场测量值，不需要选择参考传感器。另一方面，课件指出MEG测得的大脑磁场非常微弱，通常只能在磁屏蔽室中测量，并且其测量点一般位于头皮上方1～2 cm，空间分辨率较低；因此相比之下，EEG在实际采集条件和应用便利性方面更有优势。另据课件，EEG对皮层脑回中的偶极子更敏感，而MEG对另一类源更敏感，二者在灵敏度上具有互补性。

出处：第5、6章PPT，第6章 6.2 脑磁记录；6.3 脑电与脑磁在灵敏度和空间分辨率方面的比较

2、请列举几个脑机接口中常用的分类模型，并简要说明其原理。

参考答案：脑机接口中常用的分类模型包括最小二乘判别函数、贝叶斯分类器、支持向量机以及非线性模型。最小二乘判别函数是利用训练数据建立判别函数，并通过判别边界将样本划分为不同类别；贝叶斯分类器基于贝叶斯定理，将先验知识与观测数据结合，计算样本属于各类别的后验概率，再选择概率最大的类别作为输出；支持向量机通过寻找类别间的最优分割超平面，使两类之间的间隔最大化，因此具有较强的泛化能力；非线性模型主要用于线性方法难以有效分类的情况，课件中提到可采用核方法或人工神经网络来构造更复杂的决策边界，实现分类。

出处：第7、8章PPT，第8章 8.2.2 常用模型