填空题

EEG电极分为          和           ，其中          直接与放大器连接，         包含一个1~10倍的前置放大。

答案：主动电极、被动电极，其中被动电极直接与放大器连接，主动电极包含一个1~10倍的前置放大。

出处：第9、10章PPT，9.1.1 EEG 部分（EEG电极主要分为主动电极和被动电极）。

除抗混淆滤波器，放大系统也包含由电阻器、电容器构成的模拟滤波器，把信号频率内容限制在一个特定的频率范围，这些模拟滤波器称为RC滤波器，RC滤波器分为          、           、           和           。

答案：低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、陷波滤波器。

出处：第9、10章PPT，9.3 数/模转换器部分（RC滤波器）。

BCI研究人员和相关的开发人员在使用BCI控制AT应用时可以有两种选择方式：                         和                       。

答案：脑-机接口+辅助技术系统、独立的脑-机接口/辅助技术系统。

出处：第11、12章PPT，第11章第5部分“脑-机接口+辅助技术系统 / 独立的脑-机接口/辅助技术系统”。

对硬件采集到的脑电信号进行分析并产生实时输出的是决定和协调实际运行的BCI软件，BCI软件包含四个关键部件：             、            、

和           。

答案：数据采集、信号分析、输出、操作协议。

出处：第9、10章PPT，脑机接口技术中的软件部分（BCI软件包含四个关键部件）。

在头皮的两个电极之间测量电极阻抗的方式分为：          ，测量信号电极和参考电极之间的阻抗；           ，测量两个信号电极之间的阻抗。

答案：单极模式，测量信号电极和参考电极之间的阻抗；双极模式，测量两个信号电极之间的阻抗。

出处：第9、10章PPT，电极阻抗部分。

下面哪一个选项不是BCI系统的初始化操作协议？（）

A. 同步协议      B. 异步协议      C. 混合协议      D. 自参数化协议

答案：D（自参数化协议）。

出处：第9、10章PPT中关于BCI操作协议的内容可对应同步协议、异步协议、混合协议；课件未将“自参数化协议”列为初始化操作协议。

下面那一个不是EEG电极的常用材料？（）

A. 金      B. 锡      C. 铜      D. 银/氯化银

答案：C（铜）。

出处：第9、10章PPT，9.1.1 EEG 部分（最常用的EEG电极采用金、锡或银/氯化银）。

下面哪一个不是在选择滤波器时需要考虑的因素？（）

A. 阶数      B. 信号幅值      C. 转角频率      D. 相位

答案：B（信号幅值）。

出处：第9、10章PPT，滤波器的选择部分（需要考虑阶数、转角频率、相位）。

下面哪一个说法不正确。（）

- 相对于EEG传感器，ECoG采样电极距离脑信号源位置更近

- ECoG信号具有比EEG信号更低的幅值

- ECoG的空间分辨率是毫米尺度，而EEG是厘米尺度

- ECoG信号的频率带高达250Hz，而EEG的最高频带只有70Hz

答案：B（ECoG信号具有比EEG信号更低的幅值）。

出处：第9、10章PPT，ECoG信号优势部分（ECoG幅值一般可达50~100μV，而EEG最高幅值为10~20μV）。

下面哪一项不是用来描述独立的脑-机接口/辅助技术系统。（）

- 在重要的性能方面具有优势（便捷性、速度或精度）

- 控制命令语句灵活

- 适用于特殊环境下

- 这种BCI需要进行简单配置来满足不同AT设备的需求

答案：D（这种BCI需要进行简单配置来满足不同AT设备的需求）。

出处：第11、12章PPT，第11章第5部分。课件明确将“可操作一种或多种现存商业AT设备、通用或即插即用BCI”等描述归入“BCI+AT系统”，因此D项不是用于描述独立的脑-机接口/辅助技术系统。

说明：本题课件未像前几题一样逐项对四个选项逐条展开说明，但可以直接根据课件内容排除D项。

问答题

1. 我们在设计脑-机接口系统时要选择合适的放大器，这样才能保证采集到的信号被有效地识别，在选择放大器的时候，需要从哪几个方面考虑？

答案：在选择放大器时，主要应从以下几个方面考虑。第一是阻抗条件，即放大器的输入阻抗应大于电极阻抗，通常至少要比电极阻抗大100倍；对于高阻抗微电极，还需要更高输入阻抗的前置放大器。第二是通道数量，应根据采集和处理的信号类型来确定，例如慢波或P300等任务所需通道较少，而ECoG和神经元记录通常需要上百个通道。第三是ADC分辨率和动态范围，例如16位ADC对记录DC电势往往不够，而24位ADC具有更大的动态范围，能够避免饱和，同时保持对小而快电势变化的分辨能力。

出处：第9、10章PPT，“放大器的选择”部分。

2. P300事件相关电位是脑-机接口系统中常用的一种ERP成分，请简要说明一下P300事件相关电位的特性；请写出常用于诱发P300事件相关电位的实验范式的名称，并指出这种实验范式的属性；请简要说明基于P300信号的BCI系统的优势。

答案：P300事件相关电位是Sutton等人在1965年发现的一种ERP成分，通常出现在刺激作用后约300ms，是一种正向诱发电位，波幅一般为5～20μV，并且通常在顶叶处显现最大值。常用于诱发P300的实验范式是Oddball范式，又称新奇刺激范式、小概率刺激范式或稀少刺激范式。它具有三个属性：第一，向被试呈现一系列事件或刺激；第二，每个刺激属于两类之一，其中一类出现频率较低；第三，被试需要执行任务，将每一个事件分类为某一类别。基于P300信号的BCI系统具有无创、新用户参数调整快、性能相对比较可靠、控制功能强大、提供通信功能、用户范围广泛以及用户训练时间短等优势。

出处：第11、12章PPT，第12章“P300事件相关电位和基于P300的脑机接口”“Oddball刺激范式”“基于P300的脑-机接口”部分。