机械学复习填空试卷（完整版）

考试说明：本试卷分为短填空题、长填空题两大题型；短填空题每空1分，长填空题每空2分，满分200分，请在横线上填写对应答案。

By 25级 吕家宝

## 一、短填空题（共68空，总计68分）

1. 使机构顺利通过死点位置的方法：利用________及从动件自身的________作用、采用两组相同机构________的方法。

2. 行程速比系数K数值越大，机构________特性越显著；极位夹角为________、K=1时，机构无急回特性。

3. 凸轮机构的三大基本组成构件：________、________、________。

4. 凸轮通常作为________件，做连续________运动；凸轮机构属于________副机构。

5. 等速运动规律产生________冲击，适配________工况；等加速等减速运动产生________冲击。

6. 减小凸轮机构压力角常用措施：________基圆半径、________推程运动角、优化从动件偏置参数。

7. 渐开线上任意一点法线与________相切；________内部无渐开线；渐开线形状由________大小决定。

8. 渐开线齿轮传动独有________特性，中心距发生变动时，________保持不变。

9. 齿轮齿数过少，刀具齿顶线超出极限啮合点会产生________缺陷，会削弱________、破坏渐开线齿形。

10. 变位齿轮中，分度圆、________、渐开线、模数、________参数均不会发生改变。

11. 蜗杆________较小时，传动具备自锁特性，多用于________设备安全防护。

12. 轮系五大作用：获取大传动比、传递远距离运动、________、换向传动、实现运动________与________。

13. 材料________：抵抗塑性变形与断裂的能力；材料刚度：抵抗________变形的能力。

14. 塑性是金属受外力产生________变形且不发生断裂的能力；硬度用于衡量材料抵抗________变形能力。

15. 钢整体热处理三大基础工序：________、________、冷却；常见工艺包含退火、正火、淬火、回火。

16. 淬火通过快速冷却方式，大幅提升零件________与________，多用于高强度零件加工。

17. 回火工序需在________临界温度下加热工件，核心作用是消除淬火________，降低脆性。

18. 低碳钢单向拉伸四阶段：弹性变形、________、________、局部颈缩变形。

19. 圆轴扭转设计，必须同时校核________强度条件与________刚度条件。

20. 机械不可拆连接形式：焊接、________、铆接、________连接，装配后无法无损拆卸。

21. 平键静连接失效形式：________；动连接失效形式：________，需针对性校核强度。

22. 螺纹完整五要素：牙型、________、旋向、________、螺距与导程。

23. 振动工况下螺纹防松三大类型：________、直接锁住、________螺纹副。

24. 轴向载荷下，螺栓总拉力=________+残余________。

25. 轴肩装配要求：轴肩圆角半径________零件孔端圆角半径，轴肩高度________孔端倒角尺寸。

26. 轴类零件结构突变位置，采用________结构过渡，是降低________最常用手段。

27. 滚动轴承四大组成：外圈、________、________、保持架，各司其职。

28. 基本额定寿命定义：同批次轴承在相同工况下，________%轴承出现________时的工作寿命。

29. 液体动压润滑核心条件：形成收敛________，润滑油具备合格________。

30. 普通摩擦带传动两大失效形式：________、________，直接限制带的使用寿命。

31. 带传动张紧方式：可调中心距、增设________；张紧轮优先装在松边________侧。

32. 同步带属于啮合型传动带，最大优势是________恒定，传动________更高。

33. 机械配合三大类别：间隙配合、________、________，适配不同装配需求。

34. 国标优先选用________制配合；基准孔代号为________，下极限偏差固定为0。

35. 配合公差计算公式：Tf=________+________，数值大小代表配合精度等级。

## 二、长填空题（共66空，总计132分）

1. 死点位置对机械传动的弊端为________；工程中可利用死点特性实现零部件________，常用于夹具结构。

2. 凸轮机构优点：构件数量少、________、结构紧凑；可精准实现从动件________运动规律。缺点：点线接触易发生________；凸轮________难度大、加工成本高。

3. 选型从动件运动规律三大原则：首要满足机器________；优化参数保障凸轮机构优良________性能；简化轮廓结构，降低________难度。

4. 齿轮机构综合优势：传动比恒定、运行可靠、结构紧凑、________、使用寿命长、适配大范围功率转速。短板：________与安装精度要求严苛、加工成本高，无法适配________较远的两轴传动场景。

5. 渐开线齿轮齿廓形状由________尺寸决定，该参数大小受齿轮________直接影响；齿轮整体规格尺寸，由________参数决定。

6. 高度变位齿轮使用前提：配对两齿轮________之和≥2倍最小限制齿数。该齿轮优势：缩小整体机构尺寸、提升________、减少齿面磨损、可直接替换标准齿轮。变位后唯一变动参数为________与________。

7. 蜗杆传动五大核心特点：传动比大、集成结构紧凑；小导程角具备________性能；啮合连续、传动平稳无噪声；存在较大摩擦损耗、________偏低；零部件加工难度大、________高昂。

8. 金属材料四大力学性能详解：强度用于抵抗________与断裂；刚度用于抵抗弹性变形；塑性表征________变形能力；硬度抵抗局部压入变形；交变载荷下材料疲劳性能，以________作为评判指标。

9. 退火工艺流程：加热至临界温度上方、恒温保温、________冷却；工艺价值：软化工件适配切削加工、细化内部晶粒、消除________，规避零件变形开裂问题。正火采用________冷却方式，常作为中小型结构零件最终热处理工艺。

10. 花键连接综合优势：啮合齿数多、接触面积大、________优异；键槽深度小、________低，对轴与轮毂强度削弱小；齿形对称、________精度高，适配高速精密传动。主要缺点：需专用加工设备，整体________较高。

11. 普通平键属于国家标准件，键宽、键高依据配套________规格选取；键的公称长度参照________宽度确定，且必须满足L________B的装配要求。

12. 螺纹连接结构设计五大硬性要求：零部件具备充足________；装配位置________达标；冲击振动工况下连接紧固可靠；具备优良________；按需满足密封性、导电性等特殊使用需求。

13. 轴类零件设计四大准则：轴上零件轴向周向定位固定可靠；零部件________、调试便捷；整体结构具备良好________；优化结构细节，降低________，提升综合强度与刚度。

14. 对比滑动轴承，滚动轴承短板：________性能差，高速重载工况寿命短、振动噪声明显。优先选用滑动轴承场景：超高________要求、重载冲击工况、________受限无法安装滚动轴承、低速间歇式工作设备。

15. 液体动压润滑成型四大必备条件：润滑油具备合格________；两摩擦面拥有足够________；接触面形成收敛型________；供油系统可提供充足润滑油。

16. 摩擦型带传动核心优点：弹性优良、可缓冲吸振；过载发生________，保护整机薄弱零件。固有缺点：________无法精准恒定、传动效率偏低、整机外廓________偏大。

17. 带传动应力分布规律：紧边拉应力________松边拉应力；全域离心拉应力数值相等；弯曲应力与带轮直径成反比，________带轮弯曲应力更大。整体最大应力集中在________进入小带轮的位置。

18. 互换性定义：同一规格机械零件，其________参数、________性能均可无条件互换装配。公称尺寸与极限尺寸的差值称为________；配合公差直接反映零部件________精度。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）